//Study of Potentiometer using Arduino UNO R3

int potPin = A0;

// analog input pin connected to potentiometer

int ledPin = 9;

// PWM pin connected to LED

int potValue = 0;

//variable to store potentiometer value

int ledBrightness = 0;

//variable to store LED brightness value

void setup() {

pinMode(ledPin,OUTPUT);

Serial.begin(9600);

//initialize serial communication fot debugging (optional)

}

void loop() {

potValue = analogRead(potPin);

//read potentiometer (0-1023)

ledBrightness = map(potValue,0,1023,0,255);

//map to LED brightness (0-255)

analogWrite(ledPin,ledBrightness);

//set LED brightness using PWM

Serial.println(ledBrightness);

//print brightness for monitoring (optional)

delay(100);

//small delay for stability

}